1

# PROGRAMA EN APPINVENTOR PARA

REALIZAR LA CONVERSIO´ N DE UN NU´ MERO DECIMAL A CO´ DIGO BCD APLICABLE A UN

DISPLAY DE SIETE SEGMENTOS DE

COMU´ N

Bryan V. Alvarado 1∗, Evelin E. Hidalgo 1, Jorge A. Cruz 1

# A´ NODO

Departamento de Ele´ctrica y Electro´nica, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Sangolgu´ı, Ecuador

bvalvarado@espe.edu.ec

Resumen - App Inventor es un entorno de desarrollo de software creado   por   Google   Labs   para   la   elaboracio´n   de   aplicaciones destinadas al sistema operativo Android. El usuario puede, de forma visual y a partir de un conjunto de herramientas ba´sicas, ir enlazando una serie de bloques para crear la aplicacio´n.

En   los   sistemas   informa´ticos   y   electro´nicos,   un   decimal   con codificacio´n  binaria  (BCD)  es  un  me´todo  de  codificacio´n  digital

en sistemas a gran escala. La plataforma  de  desarrollo  de  MIT  App Inventor permite crear aplicaciones utilizando varios sensores   y plataformas de IoT como Raspberry Pi 2 y Android Things fa´ciles de programar con un enfoque en la recopilacio´n de datos de sensores conectados en un solo ambiente (Munasinghe, 2019, p.1) [1].

Ruanqianqian Huang y Franklyn Turbak del Wellesley College,

para  nu´meros  decimales  en  el  que  cada  d´ıgito  esta´  representado

Department of Computer Science en 2019 implementaron un

por su propia secuencia binaria. BCD es diferente de convertir un nu´mero decimal a binario.

El   display   7   Segmentos   es   un   dispositivo   opto-electro´nico   que permite visualizar nu´meros del 0 al 9. Existen dos tipos de display, de  ca´todo  comu´n  y  de  a´nodo  comu´n.  Este  tipo  de  elemento  de

disen˜o   para   la   conversio´n   bidireccional   entre   bloques   y   texto para   App   Inventor   mediante   fragmentos   de   co´digo   visual   que evitan  errores  sema´nticos  sinta´cticos  y  esta´ticos  y  reducen  la  carga cognitiva  para  este  fin  disen˜aron  un  sistema  de  modo  dual  para MIT App Inventor que admite representaciones textuales para

salida digital o display, se utilizaba´ en los primeros dispositivos

bloques, espacios de trabajo, pantallas y proyectos completos que

electro´nicos  de  la  de´cada  de  los  70’s  y  80’s.  Hoy  en  d´ıa  es  muy utilizadon  en  proyectos  educativos  o  en  sistemas  vintage.  Tambie´n debido a su facilidad de uso, mantenimiento y costo, son utilizados en relojes gigantes o incluso como marcadores en algunos tipos de canchas deportivas.

´Indice de Te´rminos - App,Binario-Codificacio´n-Digital.

## INTRODUCCIO´ N

App Inventor es una innovadora forma de introducir a los principiantes   (nin˜os   o   adultos),   en   la   programacio´n   y   creacio´n de  aplicaciones  mo´viles  sin  utilizar  algu´n  complejo  lenguaje  de codificacio´n  basado  en  texto,  solo  usando  construcciones  visuales, con   bloques   de   arrastrar   y   soltar.   La   sencilla   interfaz   gra´fica otorga  al  aprendiz  la  posibilidad  de  crear  una  aplicacio´n  ba´sica, completamente funcional.

App  Inventor  es  realmente  fa´cil  de  usar  ya  que  se  puede  disen˜ar  y programar cualquier aplicacio´n desde la computadora y luego probar la  aplicacio´n  con  un  tele´fono  Android  o  usando  un  emulador.  Las aplicaciones  se  guardara´n  en  los  servidores  de  App  Inventor,  por

permiten  la  conversio´n  bidireccional  entre  bloques  isomo´rficos  y representaciones de texto, permitiendo que individuos de varios niveles de experiencia en programacio´n se relacionen con la interfaz (R. Huang,F. Turbak,2019)[2].

Lance A. Allison y Mohammad Muztaba Fuad del Departamento de   Cienecias   de   la   Computacio´n   de   la   Universidad   Estatal   de Salem   en   2016,   basaron   su   estudio   en   la   comunicacio´n   entre aplicaciones de Android desarrolladas en App-Inventor y Android Studio para proporcionar diferentes funcionalidades espec´ıficas de cada plataforma al dispositivo, en Android pueden desarrollarse usando App Inventor 2 (AI) del MIT  o  usando  IDEs  como  Android Studio (AS) con la ayuda del SDK de Android, la versio´n  del  App  Inventor  original  de  Google,  que  es  un  entorno de  desarrollo  basado  en  un  navegador  web  para  una  forma  ma´s sencilla de desarrollar aplicaciones de Android. Con poco o ningu´n conocimiento de programacio´n, uno puede desarrollar e implementar una aplicacio´n de Android usando AI, la mayor´ıa de las aplicaciones desarrolladas   en   AI   tienen   que   seguir   una   plantilla   de   disen˜o espec´ıfica (Lance,2006,p.1) [3].

Para   el   trabajo   de   investigacio´n   presente,   se   utilizo´   el   en-

lo  que  estara´n  disponibles  cada  vez  que  se  inicies  sesio´n,  en  este caso se realizara´  una aplicacio´n para convertir un nu´mero decimal a co´digo BCD aplicable a un display de siete segmentos.

## ESTADO DEL ARTE

En 2019, Thilanka Munasinghe, Evan W. Patton y Oshani Seneviratne  del  Instituto  Polite´cnico  Rensselaer,  Departamento  de Tecnolog´ıas  de  la  Informacio´n  y  Ciencia  Ciberne´tica  en  Estados Unidos, desarrollaron aplicaciones loT usando MIT App Inventor para recopilar y analizar datos de sensores de bajo costo, algoritmos de aprendizaje que han permitido la toma de decisiones basadas

torno de desarrollo de software MIT App Inventor dirigido a   la   Conversio´n   de   un   ”NU´ MERO   DECIMAL   A   CO´ DIGO BCD”(Munasinghe,2019,p.1),  el  entorno  de  programacio´n  para  el aplicativo se hizo sobre la base de MIT App Inventor (Lan- ce,2006,p.1).  El  sistema  tiene  la  capacidad  de  proyectar  un  nu´mero decimal de salida en la pantalla del dispositivo android simulando la proyeccio´n de un display de 7 segmentos (R. Huang,F. Turbak,2019).

## MARCO TEO´ RICO

APP INVENTOR

App Inventor es un entorno de desarrollo de software creado por Google  para  la  elaboracio´n  de  aplicaciones  destinadas  al  sistema

operativo de Android. El lenguaje es gratuito y se puede acceder fa´cilmente  de  la  web.  Las  aplicaciones  creadas  con  App  Inventor esta´n  limitadas  por  su  simplicidad,  aunque  permiten  cubrir  un  gran nu´mero  de  necesidades  ba´sicas  en  un  dispositivo  mo´vil[4].  Con App  Inventor,  se  espera  un  incremento  importante  en  el  nu´mero de aplicaciones para Android debido a dos grandes factores: la simplicidad  de  uso,  que  facilitara´  la  aparicio´n  de  un  gran  nu´mero de  nuevas  aplicaciones;  y  Google  Play,  el  centro  de  distribucio´n  de aplicaciones para Android donde cualquier usuario puede distribuir sus creaciones libremente[4]. Interfaz de App Inventor

Fig  1.App Inventor

En esta nueva entrada os mostramos co´mo esta´ disen˜ada la interfaz

Fig  2.Tabla BCD

DISPLAY DE 7 SEGMENTOS

El display de 7 segmentos es un dispositivo electro´nico que se utiliza para  representar  visualmente  nu´meros  y  algunos  caracteres.  Este display es muy popular debido a su gran efectividad y simplicidad   al momento de utilizarlo. Partes de un display de 7 segmentos.[5]     Se le conoce como 7 segmentos por que cuenta con siete diodos led principales y uno extra para representar un punto. Tambie´n cuenta con una carcasa para cubrirlos y 10 terminales: 2 son de alimentacio´n (2 de Vcd o 2 de Gnd), 1 es para visualizar un punto y 7 son para representar cada uno de los nu´meros segu´n la combinacio´n que se le ponga, estos esta´n representados por una letra del abecedario desde la “A” hasta la letra “G”[5].

de la plataforma App Inventor que nos permitira´ crear nuestras

propias   aplicaciones   para   dispositivos   mo´viles.   Los   principales pasos  que  hemos  de  dar  antes  de  arrancar  con  nuestra  creacio´n son:  pensar  cua´l  es  el  objetivo  que  queremos  alcanzar  con  nuestra aplicacio´n.  tener  claro  cua´l  es  el  disen˜o  que  queremos  darle  a  esta nueva App, para lo que podemos usar, por ejemplo, un boceto en papel del disen˜o deseado. Para poder acceder al servicio se necesita una cuenta de Google.

•

Para conseguir esto, App Inventor divide el desarrollo en tres fases: Gestor de proyectos: Donde se guardan los proyectos.

•

Disen˜ador: Donde se disen˜a la interfaz de las aplicaciones.

•

Editor de bloques: Donde se programa las acciones que se realizaran con la interfaz anteriormente disen˜ada.

Ventajas

- Se pueden crear aplicaciones por medio de bloques de manera

Fig 3.Display 7 segmentos.

## PROPUESTA

Para  ejecutar  la  aplicacio´n  se  disen˜a  los  bloques  como  medida de  programacio´n  es  necesario  tener  una  cuenta  de  Google,  debido a  que  la  verificacio´n  y  creacio´n  de  la  cuenta  en  app  inventor  sera´ a  partir  de  esta.  Es  esencial  tener  una  conexio´n  estable  a  internet,

intuitiva y gra´fica, sin necesidad de saber co´digo de programacio´n.

debido  que  sera´  necesario  para  la  creacio´n  del  programa  en  app

•

Se puede acceder en cualquier momento y cualquier lugar siempre que estemos conectados a internet.

•

Nos ofrece varias formas de conectivad: directa, o wi fi o por medio del emulador.

- Nos permite descargar la aplicacio´n mediante el .apk a nuestro pc.

SISTEMA  DE  NUMERACIO´ N  DECIMAL  CODIFICADO  EN BINARIO O BCD

El decimal codificado en binario, o BCD, es otro proceso para convertir   nu´meros   decimales   en   sus   equivalentes   binarios,   hay muchos  co´digos  binarios  diferentes  utilizados  en  circuitos  digitales y electro´nicos, cada uno con su propio uso espec´ıfico.

Hay varios tipos de BCD:

•

BCD puro: Binary Code Digit, decimal o decimal codificado en binario  es  un  esta´ndar  para  representar  nu´meros  decimales  en  el sistema binario, en donde cada d´ıgito decimal es codificado con una secuencia de 4 bits.

•

BCDS  XS3:  La  conversio´n  se  produce  sumando  3  unidades  al decimal que queramos transformar en binario.

•

Aiken:  Co´digo  similar  al  co´digo  BCD  natural  con  los  ”pesos.o ”valores”distribuidos de manera diferente. En el co´digo BCD natural, los pesos son: 8-4-2-1, en el co´digo Aiken la distribucio´n es: 2-4-2-1.

inventor. Los sistemas operativos de los computadores en los cuales funciona App Inventor son:

  - Macintosh (con procesador Intel): Mac OS X 10.5, 10.6

  - Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7

  - GNU / Linux: Ubuntu 8 +, 5 + Debian

En la pestan˜a Disen˜ador colocamos todas las variables que van a intervenir en la ejecucio´n del programa al mismo tiempo que se crea la  interfaz  gra´fica  de  la  aplicacio´n,  una  vez  inicializadas  todas  las variables en la pestan˜a Disen˜ador pasamos a la pestan˜a Bloques para disen˜ar el co´digo de ejecucio´n

Fig  4.App Inventor

Fig 5.Bloques

Fig 6.Bloques

Para ejecutar la aplicacio´n Convertidor de Decimal a Co´digo BCD aplicable a un Display de 7 Segmentos, primero se debe instalar el apk MIT AI2 Companion en nuestro Smartphone con sistema ANDROID

6.0 en adelante, la descarga del apk se la realiza directamente del Play Store o en el enlace: https://play.google.com/store/apps/details?id

=edu.mit.appinventor.aicompanion3hl=es

Fig  5.App Inventor

Desde		un		ordenador		dirigirse	al		sitio		web de	App		Inventor	seleccionamos		el		proyecto TrabInvestigacion1ALV ARADOCRUZHIDALGOenelenlace : http		:			//ai2.appinventor.mit.edu/?locale			=

esES6673276537798656

Fig  6.App Inventor

Se puede visualizar la interfaz gra´fica del proyecto, dar clic sobre la pestan˜a Conectar / Al Companion

Fig  7.App Inventor

Aparece  un  co´digo  QR  como  paso  siguiente  se  debe  abrir  la aplicacio´n MIT App Inventor 2 en el celular y escanear dicho co´digo dando clic en la opcio´n “scan QR code”

Fig  8.App Inventor

Automa´ticamente la aplicacio´n se abre en el celular, en el campo “ingrese el nu´mero” se puede escribir cualquier nu´mero decimal de “0” a “9”

Fig 9.APK

## RESULTADOS

Fig 7.Diagrama electro´nico

Fig 8.Display siete segmentos

Fig 12.APK

Fig 9.Display siete segmentos

En conclusio´n:

Fig 13.APK

## CONCLUSIONES

Fig 10.App Inventor

Crear una aplicacio´n para convertir un nu´mero decimal a BCD en App Inventor se torna relativamente sencillo ya que tiene una  interfaz  muy  intuitiva  sobre  todo  en  el  disen˜o  de  la  app donde simplemente se escoge bloques a modo de programacio´n y se empaqueta la aplicacio´n en un archivo APK para instalar en cualquier smartphone.

El display de siete segmentos funciona a partir de activar o  desactivar  cada  led  (“0”  o  “1”)  para  formar  el  nu´mero requerido.  A  partir  de  esta  lo´gica,  mediante  el  co´digo  BCD, el  cual  nos  entrega  una  combinacio´n  diferente  para  las  10 opciones  de  nu´meros  que  se  pueden  generar  en  el  display.  Es importante mencionar que en la parte f´ısica existen diferentes tipos de display como el de a´nodo comu´n y ca´todo comu´n.

La  lo´gica  utilizada  en  la  aplicacio´n  para  convertir  un  nu´mero decimal a BCD es muy semejante a la  aplicada  en  Java  o C++, programas conocidos por la mayor´ıa de estudiantes de ingenier´ıa  lo  cual  facilito´  en  gran  medida  la  ejecucio´n  de  la app.

Fig 11.APK

REFERENCIAS

  - Munasinghe, T., Patton, EW y Seneviratne, O. (2019). Desarrollo de aplicaciones IoT usando MIT App Inventor para recopilar y analizar datos de sensores. Conferencia internacional IEEE 2019 sobre Big Data (Big Data). doi: 10.1109 / bigdata47090.2019.9006203

  - Huang,  R.  y  Turbak,  F.  (2019).  Un  dise  n˜o  para  la  conversio´n  bidirec- cional entre bloques y texto para App Inventor. 2019 IEEE Blocks and Beyond Workshop (BB). doi: 10.1109 / bb48857.2019.8941197

  - Lance  A.  Allison,  Mohammad  Muztaba  Fuad.  (2016).  Comunicaci  o´n entre aplicaciones entre aplicaciones de Android desarrolladas en App- Inventor y Android Studio. Conferencia 2016 IEEE / ACM International Conference on Mobile Software Engineering and Systems (MOBILE- Soft). doi: 10.1109 / MobileSoft.2016.018

  - Gonzales,Erick,(2018).    Display    7    Segmentos	a´nodo    y    ca´todo

comu´n.Recuperado de: https://hetpro-store.com/TUTORIALES/display- 7-segmentos-anodo-catodo-comun/

  - Posada.Fernando,(2019).      Creando      aplicaciones      para      m  o´viles Android con MIT App Inventor 2. DOI (web) 104438/2695- 4176OTE2019847 − 19 − 121 − 5.https : //intef.es/wp −

content/uploads/2019/03/MIT − App − Inventor − 2.pdf